NOTATKA INFORMACYJNA

Przeciwpancerne pociski kierowane (PPK) dla Sił Zbrojnych RP – charakterystyka wybranych typów uzbrojenia i potencjalne możliwości dalszego działania

W poniższej notatce uwzględniono wybrane typy przeciwpancernych pocisków kierowanych – będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, planowanych do wdrożenia lub rozważanych do dalszego rozwoju i pozyskania. W pierwszej części przedstawiono tabelę z charakterystyką wybranych systemów, zaś w części drugiej podano kilka szczególnie istotnych informacji dot. polskiego projektu PPK pk. „Pirat”.

- Charakterystyka wybranych typów PPK i ich ogólnych zasad działania:

| Typ PPK, producent, liczba na stanie SZ RP | System naprowadzania, głowica i standardowy tryb użycia | Zasięg (szacowany) | Przebijalność (szacowana) | Waga (pocisk + moduł odpalania i naprowadzania) | Koszt (szacowany) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spike LR Mesko (Polska) / Rafael (Izrael) – produkcja podzielona, część elektroniczna w całości po stronie izraelskiej Ok. 3,6 tys. pocisków i ok. 260 wyrzutni (trwają ostatnie dostawy) – przy czym należy uznać takie nasycenie tą bronią jako niedostateczne. | Samonaprowadzanie poprzez głowicę z kamerą telewizyjną i na podczerwień. Możliwość strzelania w trybie „odpal i zapomnij” lub „odpal i koryguj” (odpalający obserwuje cel poprzez kamerę w pocisku i podejmuje decyzję o wskazaniu celu). Głowica tandemowa, tj. dwa ładunki, z których jeden odpowiada za neutralizację pancerza reaktywnego, a drugi za przebicie pancerza zasadniczego. Standardowo, obsługa przez dwuosobowy zespół, w ramach którego jedna osoba przenosi wyrzutnię, a druga pocisk. Pocisk atakuje cel od góry (top attack). | 200 m – 4 km (zmodernizowana wersja, zamówiona w 2015 r. przez rząd RP) | >700 mm | 14 kg (pocisk w kontenerze) 26,5 kg (cały zestaw) | Pocisk: ok. 140 tys. USD Moduł odpalania i naprowadzania: ok. 400 tys. USD |
| FGM-148 „Javelin” Lockheed Martin / Raytheon (USA) 180 pocisków i 60 wyrzutni (prawdopodobna wysokość ustalanego właśnie kontraktu + zapowiedź kolejnych) – tu trzeba zaznaczyć, że zapas 3 pocisków na wyrzutnię jest zupełnie nieodpowiedni (wręcz skandalicznie mały) | Samonaprowadzanie poprzez głowicę na podczerwień. Możliwość strzelania wyłącznie w trybie „odpal i zapomnij”. Głowica tandemowa. Zestaw zazwyczaj obsługiwany przez dwuosobowy zespół, w ramach którego jedna osoba przenosi wyrzutnię a druga pocisk w specjalnej tubie – istnieje też możliwość operowania przez pojedynczego żołnierza, lecz wtedy przenosi on tylko 1 pocisk + CLU. Pocisk atakuje cel od góry lub poziomo (top attack lub direct attack). | 2,5 km | >750 mm | 15 kg (pocisk w kontenerze) 22 kg (cały zestaw) | Pocisk: ok. 120 tys. USD (dla SZ USA), ok. 236 tys. USD (dla SZ UKR) Moduł odpalania i naprowadzania: ok. 180 tys. USD (dla SZ USA), ok. 350 tys. USD (dla SZ UKR) |
| „Pirat” Mesko i CRW Telesystem-Mesko (Polska) / PBP „Łucz” – obudowa i stery pocisku po stronie ukraińskiej, możliwa całkowita polonizacja - (projekt na etapie prac B+R) | Naprowadzanie na odbicie wiązki lasera generowaną przez moduł LPC i odbijającą się od celu (możliwość nakierowania wiązki na cel już w trakcie lotu pocisku). Brak trybu „odpal i zapomnij”. Brak głowicy tandemowej. Zestaw musi być obsługiwany przez dwuosobowy zespół, w ramach którego jedna osoba nakierowuje wiązkę lasera, zaś druga odpala pocisk. Pocisk atakuje cel od góry (top attack). | 2,5 km | >550 mm | 15,5 kg (pocisk w kontenerze) 27,5 kg (cały zestaw) | Pocisk: ok. 40 tys. USD Moduł odpalania i naprowadzania: ok. 240 tys. USD (wyliczenie cen dla 100 wyrzutni i 1000 pocisków) |
| RK-3 „Korsarz” Ukroboronprom i PBP „Łucz” (Ukraina) - (brak planów wdrożenia, niegdyś rozważane pozyskanie) | Naprowadzanie w wiązce lasera, łączącą moduł odpalania z pociskiem i korygującą na bieżąco tor lotu wobec wcześniej wskazanego celu. Brak trybu „odpal i zapomnij”. Głowica tandemowa. Zestaw powinien być obsługiwany przez dwuosobowy zespół, w którym jedna osoba odpowiada za wystrzelenie pocisku, a druga za obsługę modułu naprowadzania. Możliwe również wystrzeliwanie przez jedną osobę (bez użycia modułu naprowadzającego). Pocisk atakuje cel poziomo (direct attack). | 2,5 km | ok. 550 mm | 15,5 kg (pocisk w kontenerze) 26 kg (cały zestaw) | Pocisk: ok. 20 tys. USD Moduł odpalania i naprowadzania: ok. 110 tys. USD |

- Dodatkowe informacje dot. projektu „Pirat” i jego ewentualnego wdrożenia na wyposażenie SZ RP:

- Według harmonogramu wykonania ppk „Pirat”, przedstawionego przez Mesko i Telesystem w grudniu 2019 r., całość prac badawczo-rozwojowych nad zestawem PPK pk. „Pirat” miała się zakończyć na jesieni 2020 r. (najpóźniej w grudniu). Z uwagi na ograniczenia związane z koronawirusem, należy doliczyć do tej daty 1-2 kwartały. Kluczowym problemem projektu pozostaje brak odpowiedniej dostępności poligonów ćwiczebnych (konieczna interwencja MON) – co znacząco wpływa na tak długi czas trwania prac.

- Jednocześnie, firmy bułgarskie podejmują próby przekonania firmy Telesystem do współpracy przy budowie wspólnego PPK, który prawdopodobnie stanowiłby podobną konstrukcję do „Pirata”, lecz lżejszą – o zasięgu do ok. 1 km. Bułgarzy chcą stworzyć produkt na potrzeby eksportowe.

- Według ostatnich deklaracji MON, planowane jest dokupienie kolejnych partii pocisków „Javelin” i (oprócz tego) pozyskanie lekkich PPK w ramach programu pk. „Pustelnik”. Projekt ppk „Pirat” stanowi odpowiedź na wymagania postawione w programie pk. „Pustelnik”. Bez jednoznacznej deklaracji zapotrzebowania ze strony MON i Sił Zbrojnych RP na produkt taki jak „Pirat”, w projekt nie będą inwestowane dodatkowe środki i pozostanie on jedynie prototypem.

- Należy podkreślić, iż „Pirat” oraz wywodzący się z podobnych założeń projektowych co ukraiński „Korsarz” nie są pociskami tej samej klasy co „Javelin” i „Spike” – mają mniejszą moc uderzeniową i mogą mieć znacznie większe problemy ze zwalczaniem czołgów podstawowych 4-tej i 5-tej generacji – choć pocisku „Pirat”, dzięki trybowi ataku z góry dotyczy to w znacznie mniejszym stopniu. Odpowiadają one jednak warunkom postawionym w ramach programu „Pustelnik” a przede wszystkim wyróżniają się znacznie mniejszymi kosztami pozyskania.

- Jednocześnie „Pirat” jest produktem prawie w całości polskim (w tym przede wszystkim w kluczowej części – układu naprowadzania) i jego masowe wdrożenie w SZ RP miałoby pozytywny wpływ na polską gospodarkę i potencjał badawczo-rozwojowy. W razie masowego wdrożenia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP, zwiększylibyśmy również bezpieczeństwo dostaw środków przeciwpancernych (produkt w przeważającej mierze wytwarzany w Polsce, z możliwością bliskiej czasowo całkowitej polonizacji). Pewna perspektywa dostaw, obliczona na dekadę (tak jak w przypadku pocisków „Spike” na początku XXI w.), prowadziłaby do obniżenia ceny „Pirata” (nawet o około 15…20%).

- Cena „Pirata” mogłaby się również obniżyć, dzięki przeznaczeniu części produkcji na działalność eksportową. Przy utrzymaniu ceny na poziomie ok. 100 tys. USD za zestaw pocisk + moduł odpalania i naprowadzania, „Pirat” mógłby stanowić bardzo atrakcyjną propozycję na rynkach azjatyckim i afrykańskim. Póki co, Mesko i Telesystem nie rozważają jednak samodzielnej produkcji „Pirata” wyłącznie na cele eksportowe (głównym powodem jest nikłe zainteresowanie MON).

- „Pirat” pozostaje projektem rozwojowym. Na jego bazie można prowadzić dalsze prace, prowadzące np. do zwiększenia siły uderzeniowej, wprowadzenia głowicy tandemowej czy zmniejszenia masy zestawu. Dodatkowo, może on stanowić element naprowadzania szerszej rodziny pocisków naprowadzanych na odbicie promienia lasera od celu – trwają prace nad podobnymi rozwiązaniami do amunicji artyleryjskiej kal. 120 mm (do KMO „Rak”, nieznany horyzont czasowy projektu) i 155 mm (do AHS „Krab”, prawdopodobne zakończenie projektu w ciągu 1-2 lat, a może szybciej – przy zapewnieniu większej dostępności poligonów).

- W przeciwieństwie do bardziej złożonych systemów uzbrojenia, PPK nie mają skomplikowanych łańcuchów logistycznych, w związku z czym dysponowanie kilkoma ich rodzajami nie generuje tak wysokich kosztów jak np. w przypadku czołgów. Ujednolicenie standardów PPK używanych przez Siły Zbrojne RP w perspektywie długoterminowej i tak pozostaje nierealne, z uwagi na niedawną decyzję dot. pozyskania wyrzutni „Javelin” i posiadanie dość dużej (choć niewystarczającej) liczby wyrzutni „Spike”. Ponadto taka jednolitość wcale nie musi być korzystna, gdyż potencjalny przeciwnik łatwiej może opracować środki przeciwdziałania dla jednego typu PPK (o jednym systemie naprowadzania). Należy również podkreślić, iż w obecnie opracowywanej postaci, „Pirat” prawdopodobnie nie służyłby do identycznych zadań jak „Spike” czy „Javelin” z uwagi na mniejszą moc uderzeniową i brak głowicy tandemowej – co wymagałoby nieco innego umieszczenia go w strukturach wojsk, oraz posiadanie zdolności do wskazywania celów dla bomb lotniczych i pocisków artylerii. Szacuje się, że zapotrzebowanie SZ RP – WL (4 dywizje + 2 samodzielne brygady) i WOT (8 brygad) – kształtowałoby się na poziomie około 580 wyrzutni (w tym ok. 10% zapas na pokrycie strat bezpowrotnych w pierwszym okresie konfliktu) + 5250 pocisków w pierwszej transzy.